SECCION 623

ALCANTARILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

SECCION 623:

ALCANTARILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

Descripción

623.01	Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento,  manejo, colocación e instalación de la tubería de polietileno de alta densidad (PEAD o HDPE) de exterior corrugado y pared interior lisa de 900 mm (36”) cuyo diámetro nominal se refieren al diámetro interno e incluyen una junta hermética probada de acuerdo con la norma ASTM D3212.  Esta tubería se empleará como alcantarillas para el paso de agua superficial, desagües pluviales transversales y conducción de aguas de riego que cruzan la carretera. La tubería tendrá los tamaños, tipos y dimensiones de acuerdo a los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos o expediente técnico. Comprende, además, el suministro de materiales y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Comprende también la construcción de la cama de asiento a lo largo de la tubería; las conexiones de ésta a cabezales u obras existentes o nuevas y la remoción y disposición satisfactoria de los materiales sobrantes.

MATERIALES

623.02	Los materiales para la instalación de la tubería PEAD deben satisfacer los siguientes requerimientos:

- Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD)

Es una tubería estructural con superficie interior lisa integrada y pared exterior corrugada. El interior debe ser liso, circunferencialmente rodeado de costillas circulares formadas simultáneamente en la fabricación.

Los tubos de PEAD deben cumplir con los requerimientos de métodos de prueba, dimensiones y marcas encontradas en la especificación técnica del AASHTO M294 tipo S y ASTM F 2306. Los tubos y sus piezas especiales deben ser fabricados con resina virgen de PEAD.

El valor de rigidez, según la prueba de platos paralelos, hechos de acuerdo con la ASTM D2412 para:

- Diámetro 900 mm debe ser 150 kPa

Las juntas entre tubos no deben impedir ni reducir la integridad del funcionamiento de la línea. Dichas juntas deben estar compuestas por una campana y una espiga incorporadas a la tubería, sin requerir ningún acople adicional, lechada u otros sellante para su instalación. La espiga deberá tener  un empaque de goma y la campana una banda de material cerámico-polimérico de alta resistencia, ambos instalados en fábrica. Esta junta deberá cumplir con los requerimientos de los ensayos de laboratorio de la norma ASTM 3212

- Calidad de los tubos de polietileno de alta densidad (PEAD)

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar al Supervisor un certificado original de control de calidad, en donde indique el nombre y marca del producto y un análisis típico para la tubería y para cada lote de materiales.

Ningún tubo será aceptado, sino hasta que los certificados de calidad de fábrica y garantía del fabricante hayan sido recibidos y aprobados por el supervisor.

- Inspección, muestreo y rechazo del material

El Supervisor deberá inspeccionar el lote de materiales llegados a obra antes de su instalación. Queda a potestad del Supervisor el muestreo del material  para la realización de ensayos que acrediten el cumplimiento de las  especificaciones, en el laboratorio reconocidos y a costo del Contratista. Los ensayos serán de una muestra como máximo por lote de materiales.

Todas aquellas unidades que presenten deformaciones irrecuperables, fisuras, quemaduras o defectos, serán rechazadas por el Supervisor.

No se podrá instalar ningún tubo, con piezas no aceptadas por el Supervisor.

- Material para cama de asiento

Se denomina cama de asiento a la capa de material granular que estará en contacto con el fondo de la estructura que recibirá a la tubería  de PEAD.

La cama de asiento será conformada en un espesor mínimo de 0.10m, y a todo lo ancho de la excavación.  La cama de asiento se construirá con arena uniforme  (SP).

EQUIPO

623. 03	Se requieren, básicamente, elementos para el transporte de los tubos, para su colocación e instalación, así como los requeridos para la obtención de materiales, transporte y construcción de un material granular, según se indica en la Sección 300

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

623.04	Preparación del terreno y excavación

El terreno base se preparará de acuerdo con lo indicado en la Subsección 620.06. Los anchos mínimos no deben ser menores que el diámetro exterior del tubo más 16 pulgadas (400mm) o el diámetro exterior del tubo multiplicado por 1.25, más 12 pulgadas (300mm)  y  se ejecutará según lo indicado en la Sección 601.A.

623.05	Preparación de la cama de asiento del tubo

Previa a la colocación del material de la cama de asiento, se deberá verificar la cota de fondo de la excavacion, asimismo, que esta debera estar perfilada, compactada y libre de raíces, piedras salientes, oquedades y otras irregularidades. No se permitirá la colocación del material de la cama de asiento si los trabajos anteriores no cuentan con la aprobación del Supervisor.

Para la cama de asiento se utilizara el material indicado en la subseccion 623.02(d).

El espesor estará entre 0.10 y 0.30 m, no se admitirá espesores menores a 0.10 m. Esta capa de material será colocada sobre cualquier tipo de suelo de fundación, con excepción de suelos de baja capacidad portante o rocosos, en cuyo caso el espesor será de 0.30 m.

Cualquier reemplazo de material por debajo del nivel de 0.30m, para efectos de mejoramiento, no forma parte del material de la cama de asiento.

623.06	Armado y colocación de tubería

La tubería de polietileno de alta densidad será instalada en su emplazamiento final, siguiendo las instrucciones de unión del fabricante. Los tubos serán colocados en las zanjas mediante un sistema seguro que les evite daños y ensamblados en la misma zanja.

El transporte y manipuleo de la tubería se realizará de manera que no se abollen o rompan y en ningún caso se permitirá el arrastre sobre el suelo.

La tubería se colocará cuidadosamente sobre el material de base o asiento, siguiendo el alineamiento indicado por dos estacas en línea, cuya colocación será visada por el Supervisor; de igual manera el Supervisor verificará y dará su conformidad a las cotas de cimentación. Todo tubo de Polietileno de Alta Densidad mal alineado, indebidamente asentado o dañado en su colocación, será retirado y reinstalado o reemplazado sin derecho a compensación alguna.

623.07	 Colocación del relleno alrededor de la estructura

El material de relleno deberá cumplir con las especificaciones indicadas en la Sección 605.A.

La colocación del relleno a los costados de la tubería, se realizará en capas alternas de 0,15 m a ambos lados de la tubería, para permitir un buen apisonamiento. El relleno se colocará en forma simétrica conservando siempre la misma altura en ambos lados de la tubería. Se deberá tener especial cuidado en la colocación y compactación de las rinconeras, es decir bajo los tubos para evitar vacíos.

El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor al 95% de la Máxima Densidad Seca-M.D.S. del Próctor Modificado y en el caso que el relleno se vaya a construir hasta el nivel de subrasante, los 0,30 m superiores del relleno serán compactados a una densidad mínima del 100% de la M.D.S.

El equipo de compactación será mecánico, pudiendo ser: apisonadores mecánicos, rodillos apisonadores o compactadores vibratorios. La elección del equipo dependerá de las condiciones existentes en el lugar y se deberá evitar que el equipo golpee la estructura. No será aceptable la compactación del relleno por medio de anegación o chorros de agua.

La colocación de las tuberías deberá efectuarse cuando los trabajos de explanaciones hayan alcanzado el nivel del subrasante, por consiguiente el relleno de estructuras alrededor de la tubería deberá alcanzar el mismo nivel. La altura de relleno mínimo desde la clave de la tubería hasta el nivel de subrasante será de 0,30 m. Entiéndase por clave a la corona de la misma.

En caso excepcional y previa autorización de la Supervisión, las tuberías podrán colocarse antes que los trabajos de explanaciones hayan concluido.

623.08 	Protección de la estructura durante la construcción

No se deberá permitir la imposición de cargas concentradas fijas o móviles muy superiores a las que soportaría la estructura. Por lo que el equipo y vehículos pesados no deberán circular sobre la estructura antes que la altura de relleno mínima sobre la misma sea de 0,30 m. En caso del paso de equipo muy pesado se deberá proteger la estructura colocando material adicional encima del relleno.

No forman parte del relleno estructural los materiales colocados con el fin de dar protección a la estructura para el mantenimiento del tránsito por lo que no serán reconocidos como tales.

623.09 	Limpieza

Terminados los trabajos, el Contratista deberá limpiar, la zona de las obras y sobrantes, transportados y disponerlos en sitios aceptados por el Supervisor, de acuerdo con procedimientos aprobados por éste.

623.10	Aceptación de los trabajos.

a.	Controles

El Supervisor efectuará los mismos controles generales indicados en la Subsección 620.13(a) del EG2000.

b.	Marcas

No se aceptará ningún tubo, sin marca o identificación, está podrá ser un sello en cada sección que indique:

- Nombre del fabricante del tubo

- Marca del tubo PEAD

- Diámetro

- Norma ASTM o AASHTO que cumple.

Las marcas de identificación deberán ser colocadas por el fabricante de tal manera, que aparezcan en la parte exterior de cada tubo.

c.	Calidad de la tubería

Constituirán causal de rechazo de los tubos, los siguientes defectos:

- Forma defectuosa

- Variación de la línea rectal central

- Bordes dañados

- Marcas ilegibles

- Abolladuras, fisuras o roturas.

La tubería deberá satisfacer los requisitos de todas las pruebas de calidad mencionadas en la subsección 623.02 (a) y (b) del presente documento.

d.	Tamaño y variación permisibles

La longitud especificada de la tubería será la longitud neta del tubo terminado, la cual no incluye cualquier material para darle acabado al tubo.

e.	Cama de asiento y relleno

El material para la cama de asiento deberá satisfacer los requisitos establecidos en la subsección 623.02 (d) del presente documento.

El material de relleno, debe satisfacer los requisitos establecidos en la Sección 605.A.

La frecuencia de las verificaciones de compactación será la establecida en el expediente técnico, el Supervisor no recibirá los trabajos si los ensayos que efectúe, no superan los límites mínimos indicados para la cama de asiento y el relleno.

Todos los materiales que resulten defectuosos de acuerdo con lo prescrito en esta especificación deberán ser reemplazados por el Contratista, a su cuenta, costo y riesgo, hasta cumplir lo especificado.

Así mismo, el Contratista deberá reparar, a sus expensas, las deficiencias que presenten las obras ejecutadas, que superen las tolerancias establecidas en esta especificación y en aquellas que la complementan.

La evaluación de los trabajos de “Tubería de Polietileno de Alta Densidad 36”” se efectuará según lo indicado en las Subsecciones 04.11 (a) y  04.11 (b).

MEDICIÓN

623.11	La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al decímetro, de tubería de Polietileno de Alta Densidad, suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y la aceptación del Supervisor.

La medida se hará entre las caras exteriores de los extremos de la tubería o los cabezales, según el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la tubería.

No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería colocada por fuera de los límites autorizados por el Supervisor.

PAGO

623.12	El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación, aceptada por el Supervisor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, patentes e instalación de las tuberías; el apuntalamiento de éstas cuando se requiera; el suministro, colocación y compactación de la cama de asiento de material granular; las conexiones a cabezales, cajas de entrada y aletas; la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos al término de los mismos; el transporte y adecuada disposición de los materiales sobrantes y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados y lo indicado en la Subsección 07.05.

La excavación de las zanjas y el relleno se pagarán de acuerdo a lo establecido en las Secciones 601 y 605 respectivamente.

| Partida de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 623.A Alcantarilla de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) d=36” | Metro lineal (m) |